Задание к практической работе №6

"Декодирование сверточных кодов по алгоритму Витерби"

группа 14-501

Исходные данные:

Для повышения помехоустойчивости при передаче двоичной  информации используется сверточный код со скоростью кодирования R = 1/2

Необходимо:

- По заданным векторам связи построить структуру обратных связей кодера

- По заданной информационной последовательности определить выходную кодовую последовательность

- Построить диаграмму состояний кодера

- Построить решеточную диаграмму кодера

- Определить минимальное свободное расстояние df и корректирующую способность данного сверточного кодера

- Произвести декодирование первых шести символов кодовой последовательности по алгоритму максимального правдоподобия

- Произвести декодирование первых шести символов кодовой последовательности по алгоритму Витерби, показать выжившие пути и их метрику

- Выполнить сложение по модулю 2 кодовой последовательности с вектором ошибок и выполнить пп.6 и 7 данного задания для "искаженной шумами" кодовой комбинации

Варианты задания:

| № варианта | Векторы связи | Входная информационная последовательность | Вектор ошибок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g1 = 100, g2 = 101 | 110101 | 100000 000000 |
|  | g1 = 011, g2 = 111 | 110101 | 000100 000000 |
|  | g1 = 111, g2 = 100 | 010010 | 010000 000000 |
|  | g1 = 101, g2 = 111 | 011011 | 001000 000000 |
|  | g1 = 111, g2 = 100 | 011010 | 000001 000000 |
|  | g1 = 110, g2 = 101 | 100101 | 000010 000000 |
|  | g1 = 100, g2 = 110 | 110110 | 100000 000000 |
|  | g1 = 101, g2 = 100 | 100011 | 000100 000000 |
|  | g1 = 111, g2 = 101 | 011110 | 010000 000000 |
|  | g1 = 101, g2 = 111 | 100111 | 100000 000000 |
|  | g1 = 100, g2 = 101 | 111111 | 010000 000000 |
|  | g1 = 101, g2 = 111 | 110111 | 000100 000000 |
|  | g1 = 111, g2 = 101 | 001101 | 100000 000000 |
|  | g1 = 111, g2 = 100 |  |  |
|  | g1 = 101, g2 = 110 |  |  |

| № итерации | Входной инф.символ | Состояние рег.сдвига | Выходная код.посл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 000 | - |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

входные биты

выходные биты

Сверточный кодер с векторами связи g1 =      , g2 =

а=00

d=11

b=10

c=01

Входной бит 0

Входной бит 1

Диаграмма состояний кодера с векторами связи g1 =     , g2 =

а=00

b=10

c=01

d=11

состояние

t0

t1

t2

t3

t4

t5

Входной бит 0

Входной бит 1

Узлы диаграммы

Решеточная диаграмма кодера с векторами связи g1 =     , g2 =