Задание к практической работе №3

"Случайные двоичные последовательности и их применение в системах связи"

группа 14-501

Исходные данные:

Четырехразрядный регистр сдвига с заданными обратными связями является генератором случайной двоичной последовательности (М-последовательности), которая используется для целей поточного шифрования

Необходимо:

- По заданному вектору связи g построить структуру обратных связей генератора М-последовательности

- На основе заданного исходного состояния регистра сдвига получить М-последовательность и определить ее период

- Показать, что полученная М-последовательность удовлетворяет свойствам сбалансированности и цикличности

- Построить автокорреляционную функцию (АКФ) полученной М-последовательности

- Открытый текст, представленный в двоичном виде сложить по модулю два с М-последовательностью для получения шифртекста

- Произвести дешифрование посредством сложения шифртекста с исходной М-последовательностью.

Варианты задания:

| № варианта | Вектор связи | Начальное состояние регистра сдвига | Открытый текст (15 бит) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g = 0011 | 1101 | 111000100101111 |
|  | g = 1001 | 0100 | 010101000000000 |
|  | g = 1001 | 0110 | 011011110000111 |
|  | g = 0011 | 0111 | 001001001001000 |
|  | g = 0011 | 0101 | 111111111111101 |
|  | g = 1001 | 0011 | 011111000011101 |
|  | g = 0011 | 1111 | 001111001100111 |
|  | g = 1001 | 1010 | 111110101110101 |
|  | g = 1001 | 1110 | 000110111001110 |
|  | g = 1001 | 0001 | 101100000011100 |
|  | g = 0011 | 0010 | 110010111001111 |
|  | g = 1001 | 1011 | 101010101010101 |
|  | g = 0011 | 1000 | 001110001111110 |
|  | g = 1001 | 1001 | 101001001110000 |
|  | g = 1001 | 1100 | 001110100111110 |