7.8. СМЕСИТЕЛИ СВЧ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДАХ

В смесителе принимаемый СВЧ сигнал преобразуется в сигнал промежуточной частоты, при этом диод используется в качестве нелинейного активного сопротивления. Диод помещают в смесительную секцию (коаксиально-волноводную, полосковую или микрополосковую), к которой подводят мощности сигнала и гетеродина, и соединяют его со входной цепью УПЧ, служащей нагрузкой диода по промежуточной частоте.

Из-за нелинейности вольт-амперной характеристики диода протекающий через него ток под воздействием напряжений частот сигнала fс и гетеродина fг содержит составляющие как гармоник частоты fг, так и комбинационных частот вида | mfг ± nfc |, где т, п — целые числа.

Падение напряжения на входном контуре УПЧ создает только комбинационная составляющая тока разностной, или промежуточной частоты fп = | fг— fс |. Это напряжение и представляет собой полезный преобразованный сигнал.

Из всего спектра колебаний тока диода основное влияние на потери преобразования сигнала в смесителе оказывают колебания частот fс, fг и fa, а также зеркальной комбинационной частоты fз = fг + fп = 2fг—fс и выпрямленный ток Iвпсд. Преобразование колебаний сигнала на зеркальную комбинационную частоту является вредным, так как при этом часть полезной энергии сигнала в виде колебаний частоты fз бесполезно расходуется в нагрузке смесителя для этой частоты. В частности, при широкополосной входной цепи смесителя колебания зеркальной частоты излучаются в цепь источника сигнала (антенну), которая в этом случае является на

грузкой смесителя на частоте fз, и полностью или частично поглощаются ею.

Выпрямляющий контакт диода, используемый как нелинейное

сопротивление, можно представить в виде шестиполюсника (одна пара полюсов для каждой из частот fс, fз и fп) с соответствующими нагрузками на каждой паре полюсов Zн с, Zн з, Zн п. При этом гетеродин и цепь постоянного тока считают «встроенными» внутрь шестиполюсника. Нагрузками Zн с, и Zн з является импеданс входной цепи смесителя со стороны выпрямляющего контакта (включая импеданс источника сигнала — антенно-фидерного тракта) вместе с паразитными элементами корпуса и, полупроводниковой структуры диода на соответствующей частоте fс и fз.

На частоте сигнала fс входной импеданс смесителя (нелинейного сопротивления) и его нагрузка Z н c всегда приблизительно согласованы для обеспечения максимальной передачи сигнала Рс, т. е. представляют собой комплексно-сопряженные импедансы. Импеданс же нагрузки смесителя на зеркальной частоте fз в общем случае может быть произвольным. Смеситель, в котором Zнc  Zнз, называют «узкополосным» в отличие от «широкополосного»*, у которого zнс  = Zн з. Если во входной цепи смесителя нет узкополосных элементов (узкополосных РЗП, филътров-преселекторов и пр.) или если при их наличии непосредственно перед смесителем установлен; развязывающий ферритовый вентиль, то такой смеситель является; «широкополосным», так как в диапазоне СВЧ при обычных промежуточных частотах (fп  100 МГц) можно считать Zнc = Zнз  Практически такой, смеситель широко распространен.

Частным и наиболее важным случаем «узкополосного» смесителя является смеситель с короткозамкнутой или разомкнутой цепью зеркальной частоты, когда Zнз = 0 или Zн з  = .  В этих случаях как следует из теории, потери преобразования смесителя минимальны.

Амплитудная характеристика смесителя линейна до уровней

сигнала Рс  100 мкВт. При Рс  0,1...1 мВт она становится нелинейной, потери преобразования смесителя возрастают, а амплитудно-частотный спектр выходного сигнала промежуточной частоты

начинает искажаться.

Наиболее важными общими требованиями, предъявляемыми

к электрическим параметрам смесителей СВЧ, являются: минимальный коэффициент шума, достаточная полоса рабочих частот (широ-кополосность), минимальная мощность гетеродина (что позволяет использовать маломощные гетеродины) и максимальная устойчивость к перегрузкам СВЧ мощностью (что облегчает защиту смесителя). Одновременное удовлетворение всех этих требований не всегда обязательно.

* Здесь и далее термины «узкополосный» и «широкополосный» будем писать в кавычках, поскольку они используются только для характеристики

нагрузки смесителя на частоте fз.

Полупроводниковые смесительные диоды

В качестве нелинейного сопротивления смесительных диодов наиболее широко применяют полупроводниковую структуру в виде контакта металл—полупроводник. Существуют две разновидности таких диодов, отличающиеся методом создания контакта: точечно-контактные диоды (ТКД) и диоды с барьером Шоттки (ДБЩ).

У первых выпрямляющий точечный контакт создается прижимом заостренной металлической иглы-пружинки к поверхности полупроводника. ДБШ имеет выпрямляющий контакт почти столь же малого

Рис. 7.14. Схематическое изображение структуры ДБШ с балочными выводами (размеры в микрометрах):

1— низкоомиая полупроводниковая подложка; 2 — высокоомная эпнтаксиальная пленка полупроводника; 3 — диэлектрическая плёнка; 4 —балочные выводы из золота; 5 — контакт с барьером Шоттки.

диаметра, что и ТКД, только плоский, образуемый напылением;

пленки металла на поверхность полупроводника. Благодаря более

совершенной технологии изготовления у ДБШ контакт металл —  полупроводник ближе к идеальному, чем у ТКД, вследствие чего параметры первого лучше второго. В частности, ДБШ обычно имеют,

меньшее сопротивление потерь и меньший коэффициент шума. С другой стороны, при работе без внешнего смещения ДБШ в ряде случаев из-за большей величины контактной разности потенциалов требуют большей мощности гетеродина, чем ТКД. Все современные смесительные диоды имеют структуру ДБШ, поэтому дальнейшие рассуждения будут относиться в основном к ним.

Эквивалентную схему смесительного диода легко получить, подключая в схеме на рис. 5.25 параллельно нелинейной емкости Спер нелинейное активное сопротивление запирающего слоя R. Последнее является единственно полезным для работы смесителя элементом этой схемы. Остальные ее элементы— паразитные, так, как увеличивают потери мощности сигнала (rпос, Спер) и частотную зависимость импеданса диода (Lnoc, Скон). Конструктивно ДБШ

могут быть корпусными (рис. 4.35) и бескорпусными (рис. 5.24). В СВЧ ИС получают распространение ДБШ с балочными выводами (рис. 7.14), конструкция которых особенно подходит для микрополосковых схем. Диоды миллиметровых волн для волноводных смесителей конструктивно выполняют в форме тонкой волноводной вставки, описанной в [9].

Для балансных смесителей выпускают разнополярные (прямой

и обратной полярности) подобранные пары диодов с нормированным и небольшим разбросом параметров в паре. Обратную полярность диодов в миниатюрном корпусе и бескорпусных получают переворачиванием диода в смесительной секции.

Параметры, которыми характеризуют смесительные диоды, выпускаемые промышленностью, и называют паспортными, измеряют, помещая диод в специальную смесительную секцию, представляющую собой простейший «широкополосный» смеситель. Поэтому следует помнить, что паспортные параметры диода являются по существу параметрами такого «широкополосного» смесителя. К наиболее важным электрическим параметрам диодов относятся потери преобразования, шумовое отношение, нормированный коэффициент шума и выходное сопротивление. Кроме того, диоды характеризуют максимальной величиной коэффициента стоячей волны входа Кст.umах и максимально допустимыми значениями рассеиваемой непрерывной

(Pрас max) импульсной (Ри рас мах) СВЧ мощности, а также энергии пика (Wcвч и). Под пиком понимают короткий СВЧ импульс длительностью 5—10 нс.

Потери преобразования диода характеризуют уменьшение мощности сигнала СВЧ (Рс) при его преобразовании в сигнал промежуточной частоты (Рнч) и равны отношению номинальных мощностей

этих сигналов:

Lпрб = Рс/Рпч.                     (7.16)

У диодов сантиметровых волн Lпpб = 3…7 дБ, в миллиметровом диапазоне Lпpб = 5...15 дБ (наибольшее значение Lпрб соответствует наиболее короткой волне диапазона).

Шумовое отношение характеризует мощность выходного шума диода на промежуточной частоте (с учетом шума источника сигнала) по сравнению с мощностью шума обычного резистора и равно

n = рш вых/КТоПп,                   (7.17)

где Рш вых — номинальная мощность шума промежуточной частоты на выходе диода в полосе частот Пп, равной полосе пропускания УПЧ; КТоПп—номинальная мощность теплового шума резистора в той же полосе частот.

При измерении nш влияние шума гетеродина исключают и обычно

используют промежуточную частоту, равную fп = 30 МГц. У различных ДБШ nш лежит в пределах 0,5—1,5 и во многих случаях nш1. При fп<0,1 МГц (соответствующей диапазону допплеровских частот, т. е. допплеровскому смещению частоты сигнала в ра-

диоэлектронных устройствах, использующих эффект Допплера)

из-за влияния низкочастотного шума диода величина nш существенно возрастает [9].

По определению коэффициент шума диодного смесителя равен

N сд=      Рш вых                 = КТо nш Пп      = Lпрб nш

Кто Пп/Lпрб         Кто Пп/L прб                                                                                    (7.18)

Тогда общий коэффициент шума смесителя с УПЧ вычисляют по формуле

N c п = Ncд + Lпрб (Nп - 1) = Lпрб(nш + Nп - 1). (7.19)

где Nп — коэффициент шума УПЧ.

Обобщенным параметром смесительного диода является нормированный коэффициент "шума, который определяется по формуле (7.19) при Nп = 1,5 дБ (1,41) и равен

Fнорм = Lпрб (nш+0,41).                  (7.20)

При fп > 10 МГц у различных типов ДБШ сантиметровых волн Fнорм = 5...9 дБ, в миллиметровом Fнорм == 8..20 дБ (наибольшие Fнорм относятся к наиболее короткой волне диапазона).

Выходное сопротивление r вых сд представляет собой активную составляющую сопротивления диода на промежуточной частоте. Сопротивление r вых сд учитывают при выборе оптимальной связи смесителя с УПЧ для получения минимального коэффициента шума Nп УПЧ, а также при подборе диодов в пары для балансных смесителей. У различных ДБШ сопротивление r вых сд лежит в пределах 150...700 Ом.

КСВ входа смесительной секции с диодом Кст u max характеризует разброс СВЧ импеданса диодов в измерительной секции и для различных типов диодов лежит в пределах 1,3—3.

Максимально допустимые мощности Ррас max, ри рас max и энер-

гия пика w cbЧ и определяют электрическую прочность диода и для ДБШ сантиметрового диапазона лежат в пределах: Ррас max  20...50 мВт,            Р и рас мах  100...500 мВт, W CВЧ и  (0,2...0,5) 10-7 Дж (минимальные значения соответствуют наименьшей длине волны). При превышении этих уровней возможно необратимое ухудшение параметров диода или выгорание его выпрямляющего контакта.

Параметры и характеристики ряда смесительных ТКД и ДБШ сантиметровых и миллиметровых волн приведены в табл. 7.1 [10]. Указанная в таблице величина Рг соответствует мощности гетеродина, при которой измерены параметры диодов.

Следует учитывать, что параметры диода Lпрб, nш, r вых сд, Кcт и, Fнорм  реальном смесителе могут отличаться от паспортных (измеряемых в специальной измерительной смесительной секции) и зависят от электрического режима работы: мощности гетеродина Рг, напряжения смещения Uо, сопротивления нагрузки в цепи выпрямленного тока диода Rо и импедансов нагрузки Zн с, Z н з на

| Таблица 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип диода | Тип структуры | Ттип корпуса | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о см | Lпрб дБ не более | Nnш не более | r вых СД, Ом | F норм, дБ не более | Кст u max не более | Pг, мВт | Pрас мах, мВт | P и рас мах, мВт | W CВЧ и  10-7 Дж |
| 2А108А | ТКД (мккро- сплавной) | I | 10 | 5 | - | 425—575 | 6,5 | 1,5 | 1 | 50 | 100 | - |
| P1910D | ТКД | 1 | 10 | - | — | 150—350 | 5,0 | 1,7 | 1 | - | - | - |
| ЗА111Б | ДБШ | 1 | 3,2 | 5,5 |  | 300—560 | 7,0 | 1,5 | 3 | 50 | 550 | 0,2 |
| АА112Б | ДБШ | 2 | 3,2 | 6 | - | 440—640 | 7,0 | 1,8 | 3 | 20 | 300 |  |
| АА113А | ДБШ | 3 | 3,2 | 6 | — |  | 7,5 | 3,5 | 3 | 50 | 100 |  |
| DMF | ДБШ | 4 | 3,2 | — | — | 200—500 | 6,0 | — | 1 | — | — | — |
| 6034В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗА110Б | ДБШ | 1 | 2,0 | 6 |  | 210—490 | 7,5 | 1,6 | 3 | 50 | 150 | 0,2 |
| 2А107А | ТКД (микросплавной) |  | 2,0 | 7,5 | 2 | 175—375 | '9,0 | 1,5 | 0,5 | 20 | 380 |  |
| ОС-1306 | ДБШ | 5 | 1,8 | 5,5 | 1,3 | 500 | 7,0 | - | 3 |  |  | 0,2 |
| 2A103A | ТКД | 6 |  | 10 | 2 | 200—550 | 13,8 | 3 | 1 | 10 | 150 | 0,06 |
| D5509A | ДБШ | 1 | 0,86 | 7 |  | 300—700 | 9,0 |  | 1 |  |  |  |
| Д407 | ТКД | 7 |  | 12 | 6 | 400—1500 | 20 | 3 |  | - | 20 | 0„02 |
| D5252 | ТКД | 8 | 0,43 |  |  | 300—700 | 18 |  | 1 | —— |  |  |

Примечание. Номера типов корпусов означают: 1—рис. 4.35 (I); 2—микростеклянный (диаметр 1 мм, длина 2.5 мм) типа, показанного на рис. 7.15, а, 3—бескорпусный типа овальной таблетки с размерами 0,8х1Х0,45 мм [10], подобный изображенному на рис. 7.15, 6; 4—рис. 4.35(II); 5—бескорпусный с балочными выводами (рис. 7.14); 6—коаксиальный [10] (рис. 7.16 б); 7—волноводный [10J; 8—волноводная вставка

([9. рис. 2.4]).

СВЧ [9]. В частности, существует оптимальная мощность гетеродина

Р г опт, которой коэффициент шума Nс п минимален. При отклонении от мощности Pг опт величина Nc  п возрастает. При подаче

положительного смещения Uо, можно снизить величину оптимальной

мощности гетеродина Рг опт. Мощность гетеродина, при которой измеряют паспортные параметры диода, приблизительно равна величине рг опт для используемого при этих измерениях «широкополосного» смесителя с УПЧ. и при отсутствии влияния шума гетеродина.

Смесительная секция

Смесительная секция представляет собой СВЧ устройство, содержащее смесительный диод, в которое вводятся мощности сигнала

pc и гетеродина Рг, а на его выходных зажимах выделяется напряжение промежуточной частоты преобразованного сигнала Uп. К

этим зажимам подключают вход УПЧ. Диод является поглотите

лем колебаний Рс и Рг и одновременно генератором напряжения

Uп и выпрямленного тока Iвпсд. Смесительная секция является

частью смесителя, который включает в себя также устройство связи

смесительной секции с гетеродином. В балансном смесителе, например, функции такого устройства связи выполняет СВЧ мост.

СВЧ цепь смесительной секции должна быть развязана от цепей промежуточной частоты и тока I вп сд, чтобы предотвратить потери преобразуемого сигнала в этих цепях. Это означает, что для СВЧ токов цепи ПЧ и выпрямленного тока I вп сд должны быть коротко-замкнуты. Наименьшие потери преобразуемого сигнала, т. е. наименьшие потери преобразования диода в смесительной секции Lпрб получаются при согласовании входа смесительной секции (диода) с подводящей линией передачи (К ст U —> 1) во всем рабочем диапазоне частот сигнала и гетеродина fд с, fд г. Потери мощности сигнала и гетеродина на отражение, обусловленное рассогласованием диода в смесительной секции (К ст U > 1), равны

Lотр = (1 + К ст u)²/К ст u.                  (7.21)

В частности, при К ст U = 2; 2,5; 3 потери на отражение соответственно равны 0,5; 0,9; 1,29 дБ. Обычно стремятся обеспечить К ст U < 2...2,5 в рабочей полосе частот П раб.

Минимально необходимая полоса частот смесительной секции и смесителя в целом, включающая зеркальный канал приема, в котором смеситель тоже должен быть согласован для сохранения «широкополосных» свойств в смысле равенства импедансов Z н с ≈ Z н з,  определяется соотношением

.             П раб min = Δf д с + 2f п  + П п,                                                                  (7.22)

где Δf д с, П п — диапазон рабочих частот сигнала и полоса пропускания УПЧ соответственно.

В зависимости от рабочей длины волны смесительные секции, как и смесители в целом, выполняют в виде коаксиальных, волноводных, полосковых и микрополосковых конструкций. В настоящее время в связи с применением СВЧ ИС получили распространение микрополосковые конструкции. На миллиметровых волнах применяют в основном волноводные конструкции.

Смесительная секция (рис. 7.15) имеет СВЧ вход, вывод промежуточной частоты и выпрямленного тока I вп сд, а также СВЧ элементы, обеспечивающие: а) согласование импеданса диода с импедансом подводящей линией передачи; б) короткое замыкание для токов СВЧ одного из выводов диода с заземленным (внешним) проводником линии в неволноводных секциях; в) развязку между цепью СВЧ и цепями промежуточной частоты и тока I вп сд; г) замкнутую цепь на корпус для токов промежуточной частоты и I вп сд со стороны вывода диода, ближайшего к СВЧ входу, в неволноводных секциях. Нередко функции а, б или а—г выполняются одним и тем же элементом.

Обычно в СВЧ ИС диод включают в микрополосковую линий (МПЛ) последовательно (рис. 7.15), при этом к выходному выводу диода подключают низкоомный (волновое сопротивление W ≈ 15...20 Ом) разомкнутый четвертьволновый отрезок МПЛ (шлейф.

3 на рис. 7.15, а, б). Входное сопротивление последнего близко к короткому замыканию в достаточно широкой полосе частот. Поэтому для СВЧ токов выходной вывод диода оказывается практически ко-роткозамкнутым с заземленной пластиной МПЛ, оставаясь изолированным от нее для токов промежуточной частоты и I вп сд. вход-

рис. 7.15. Примеры построения топологических схем микрополосковых смесительных секций:

я—с согласующим короткозамкнутым шлейфом l шл перед диодим; б — с согласующим четвертьволновым трансформатором перед диодом; в—с согласующим разомкнутым шлейфом l з после диода; 1 — короткозамкнутый отрезок МПЛ для компенсации реактивной составляющей полной проводимости на входе отрезка l 1, 2 — диод в стеклянном корпусе; 3— низкоомный разомкнутый четвертьволновый шлейф; 4— высокоомный короткозамкнутый четвертьволновый шлейф для замыкания входного вывода диода на корпус для тока ПЧ и постоянного тока, I вп СД (на рисунке I о); 5 — бескорпусный диод типа таблетки; 6 — режекторный фильтр СВЧ в цепи ПЧ; 7—бескорпусный диод типа, приведенного на рис. 5.24.

ной же вывод диода должен быть для этих последних токов соединен с заземленной пластиной МПЛ (корпусом) для обеспечения замкнутой цепи токов промежуточной частоты и I вп сд со стороны входа смесительной секции. Это достигается использованием на входе секции высокоомного (W ≈ 90...100 Ом) короткозамкнутого (часто через отверстие в подложке) четвертьволнового отрезка МПЛ, подключен-

ного параллельно подводящей линии (шлейф 4 на рис. 7.15, б, в). Входное сопротивление такого шлейфа достаточно велико в широкой полосе частот и не оказывает заметного влияния на импеданс линии, к которой он подключен. Необходимость в подобном короткозамкну-том четвертьволновом шлейфе отпадает, если перед диодом установлен согласующий короткозамкнутый шлейф l шл как на рис. 7.15, а.

Смесительную секцию согласовывают с подводящей МПЛ способами, показанными на рис. 7.15, или их различными сочетаниями. В общем случае ни один из них не может быть назван предпочтительным. Тот или иной способ согласования можно выбрать, если известен импеданс диода на рабочих частотах.

При согласовании с помощью параллельного короткозамкнутого (Lшл на рис. 7.15, и) или разомкнутого шлейфов тот или другой подключают к подводящей линии на таком расстоянии L1 от диода, где активная составляющая полной проводимости линии с диодом (при отсутствии шлейфа) У = G + ]b равна волновой, т. е. где G =

=l/W. Длину же согласующего шлейфа lшд выбирают такой, чтобы его реактивная проводимость Вшл была равна и противоположна во знаку реактивности В, т. е. В шл = —В. Поскольку полная проводимость диода в линии обычно неизвестна, ее рассчитывают по эквивалентной схемедиода (см. с. 316), если все ее параметры известны, или определяют экспериментально. Зная полную проводимость диода в линии Yсд (в плоскости а — а на рис. 7.15, а) и пользуясь круговой диаграммой полных проводимостей Вольперта — Смитта [11], можно определить необходимое расстояние l 1, и реактивность В. Далее из соотношений для реактивной проводимости коротко-замкнутого и разомкнутого шлейфов   :

В шл кз= 1   ctg  2     L шл,            В шл хх = -    1           tg      2   L шл

W шл                                                      W шл               

вычисляют необходимую длину l шл, используя равенство Вшп = —В.

Следует учитывать, что использование разомкнутого согласующего шлейфа предпочтительнее короткозамкнутого, так как последний конструктивно-технологически несколько сложнее. Поэтому в тех случаях, когда входной вывод диода, лежащий в плоскости а—а, не требуется соединять по постоянному току с заземленной пластиной (например, при параллельном включении диода в линию, рис. 5.32), следует использовать разомкнутый согласующий шлейф.

При   согласовании    четвертьволновым   трансформатором (рис. 7.15,б) его расположение относительно диода l 2 рассчитывают

Рис. 7.16. Примеры конструкций волноводных смесительных секций 2-сантиметрового диапазона с диодом в керамическом корпусе (а) и 8-миллнметро-кого диапазона с диодом в коаксиальном корпусе (б):

I — диод; 2 — СВЧ дроссель; 3 — диододержатель; 4 — диэлектрическая втулка (фторопласт-4); 5—вывод ПЧ и постоянного тока IвпСД, 6 —цанговое гнездо; 7—согласующий ступенчатый переход с пониженной высоты волновода на стандартную; 8—диэлектрическая прокладка (слюда или, фторопласт-4), через емкость которой замыкается СВЧ ток; 9 — согласующий плавный переход от Н-волновода к стандартному прямоугольному.

с помощью круговой диаграммы на основе известного импеданса диода Zсд = 1/Yсд  в плоскости а—а таким, чтобы входное сопротивление отрезка l2 был активным (Z = R). Требуемое же значение волнового сопротивления Wтр трансформирующего четвертьволнового отрезка определяют по формуле Wтр =√wr, где W — волновое сопротивление подводящей линии.

В смесительной секции рис. 7.15, в согласование осуществляют реактивным шлейфом lз после диода. В отличие от рассмотренных случаев его длина lз ≠ Λ/4. Ее выбирают такой, чтобы реактивное сопротивление шлейфа компенсировало реактивную составляющую импеданса диода, включенного последовательно со шлейфом. В этом случае волновое сопротивление подводящей линии следует брать равным активной составляющей импеданса диода, которая нередко имеет величину порядка 50—100 Ом. Методы экспериментальной отработки смесительных секций описаны в [9].

Различные комбинации низкоомных и высокоомных четвертьволновых отрезков, включенные на выходе смесительной секции в цепи промежуточной частоты и тока I вп сд, являются по существу запирающими (режекторными) фильтрами для колебаний частот

Рис. 7.17. Общий вид волноводных смесительных секций сантиметрового (с) и миллиметрового (б) диапазонов волн.

fс и fг и предотвращают их прохождение в цепи промежуточной частоты и постоянного тока. В схеме на рис. 7.15, б используется кольцевой режекторный фильтр, действие которого основано на противофазности у его выхода СВЧ колебаний, распространяющихся по двум параллельным кольцевым ветвям с разностью хода Λ/2. С таким фильтром выходная емкость смесителя в цепи промежуточной частоты может быть меньше, чем с другими. Ослабление, вносимое режекторными фильтрами для СВЧ колебаний, должно быть более 15...20 дБ в рабочей полосе частот сигнала и гетеродина.

Принципы построения волноводных смесительных секций (рис. 7.16, 7.17) аналогичны рассмотренным. Диод устанавливают в волновод с помощью диододержателя на некотором расстоянии от короткозамкнутого конца волновода. Цепи СВЧ и цепи промежуточной частоты и тока I вп сд развязывают с помощью СВЧ дросселей (рис. 7.16), представляющих собой последовательное соедине-

ние высокоомного короткозамкнутого (последнее только для СВЧ токов) и низкоомного четвертьволновых отрезков коаксиальных линий. Диод согласуют с волноводом, подбирая длину короткозамкнутого отрезка волновода, высоту волновода и сдвиг диода относительно середины широкой стенки.

Для увеличения широкополосности (полосы рабочих частот Праб) смесительных секций применяют диоды коаксиальной конструкции, соединяемые с волноводом с помощью согласованного коаксиально-волноводного перехода (рис. 7.16, б). При этом с той же целью расширения полосы П раб в указанном переходе используют П- или Н-волновод, от которого затем плавно или ступенчато переходят к волноводу стандартного прямоугольного сечения на входе секции [9].

Балансные смесители

В современных радиоприемных устройствах СВЧ в большинстве случаев применяют двухдиодные балансные смесители (БС). Основным их достоинством является способность подавлять шум амплитудной модуляции колебаний гетеродина, что весьма важно для получения низкого коэффициента шума. Наряду с этим БС обладает и другими преимуществами перед однодиодным небалансным смеси-

Рис. 7.18. Микрополосковый балансный смеситель:

о — пример топологической схемы с использованием квадратного СВЧ моста (выходные цепи смесительных секций по промежуточной частоте объединены, на входе секций — общий короткозамкнутый четвертьволновый шлейф, подключенный к шлейфу моста для замыкания токов ПЧ на заземленную пластину); б—общий вид конструкции ВС (обведен пунктиром) с микрополосковым гетеродином (l) и развязывающими ферритовыми 1-циркуляторами (2).

телем. В частности, БС работает при меньшей мощности гетеродина, имеет повышенную помехоустойчивость к сигналам помех определенных частот и позволяет уменьшить мощность гетеродина, просачивающуюся в антенну [9].

Схема БС (рис. 7.18, 7.19) включает две смесительные секции и.СВЧ мост (квадратный, кольцевой и др., см. § 3.4). К двум плечам моста подключают смесительные секции, а к двум другим подводят

соответственно мощности сигнала Рс и гетеродина Рг. Работа БС основана на равном распределении мощностей Рс и Рг между двумя диодами, но с определенными относительными фазовыми сдвигами, что обеспечивается с помощью СВЧ моста. В результате оказывается [9], что на выходе БС (на промежуточной частоте) преобразованные диодами сигналы Рс/2 имеют одинаковые фазы и поэтому суммируются, а шум гетеродина промежуточной частоты, преобразованный из СВЧ шума гетеродина (рис. 7.20), подавляется, так как напряжения шума последнего на выходе диодов становятся противофазными. В более общем виде это свойство БС можно сформулировать так: любой преобразуемый сигнал Рс (не обязательно шумовой), подводимый к тому же плечу БС, что и мощность Рг, на выходе БС оказывается подавленным по сравнению с величиной преобразованного сигнала промежуточной частоты, получаемого на том же выходе при подведении колебаний мощностей Рс и Рг к разным плечам БС. Ука-

Рис. 7.19. Общин вид волноводных балансных смесителей сантиметровых волн с использованием свернутых Т-цостов (а) и щелевых мостов (б), рассмотренных в [9].

занное свойство БС характеризуют коэффициентом подавления шума гетеродина Sш, который обычно лежит в пределах 15—30 дБ.

При идеальном СВЧ мосте и полностью идентичных параметрах диодов (смесительных секций) потери преобразования и шумовое отношение БС равны соответствующим величинам одного диода (одной смесительной секции), т. е. Lпpб и nш, а выходное сопротивление БС при этом равно Rвых сд/2. В таком идеализированном БC величина Sш—> ∞. В реальных БС значение Sш конечно, а его расчет, так же как и других параметров БС, приводится ниже.

В схемах БС, как уже указывалось, применяют подобранные пары разнополярных диодов с малым разбросом параметров в паре.

Последнее необходимо для получения Sш > 20 дБ. Разнополярное включение диодов в смесительных секциях (см. рис. 7.18, а) приводит к тому, что, как следует из анализа, шум гетеродина оказывается подавленным непосредственно на общем выводе диодов по

промежуточной частоте, при этом можно использовать обычную схему входной цепи УПЧ, как и с небалансным смесителем. При одинаковой полярности включения диодов необходимо использовать более сложную схему входной цепи УПЧ [9], что нецелесообразно.

В БС используют как квадратурные СВЧ мосты (квадратные, щелевые), так и синфазно-противофазные (кольцевые, Т-мосты), рассмотренные в §3.4 и в [9]. Первые позволяют создавать весьма компактные топологические схемы и конструкции. Однако без принятия специальных мер развязка между входными плечами БС, т. е. между гетеродинным и сигнальным входами БС, с квадратурными мостами получается меньше, чем с синфазно-противофазными. Это различие в развязках можно устранить, если при использовании квадратурного моста смесительные секции подключить к нему со сдвигом по фазе на 90°, т. е. одну из них подключить через дополнительный отрезок линии длиной Λ/4.

Конструкции волноводных БС достаточно подробно рассмотрены в [9].

В настоящее время наиболее распространены широкополосные БС,  подобные изображенным на рис. 7.18, 7.19. Они имеют относительно широкую полосу рабочих частот (П раб/fо от единиц до 10... ...20% и более). Такие БС являются также «широкополосными» в смысле равенства импедансов нагрузок диодов на частотах fс и fз (см. с. 315). Вместе с тем необходимо учитывать, что наименьший коэффициент шума можно получить только в «узкополосном» смесителе с реактивной нагрузкой диодов на частоте fз В таком смесителе потери преобразования могут достигнуть предельно малой величины (Lпрб = 1,5...2 дБ) благодаря использованию энергии сигнала зеркальной частоты fз, возникающего в смесителе. В настоящее время наличие высококачественных ДБШ с низким сопротивлением потерь r пос позволяет создавать и использовать подобные «узкополосные» малошумящие смесители (МШС), выполняемые обычно балансными. Такие МШС по величине коэффициента шума могут конкурировать с некоторыми типами МШУ. Особенности построения «узкополосных» МШС отмечены в [9].

Наиболее подходящей для многих применений является схема МШС с фазовым подавлением зеркального канала приема и с воз-

вращением энергии зеркальной частоты fз, возникающей в смесителе (рис. 7.21). Эта схема включает в себя два балансных смесителя, и поэтому для краткости ее удобно назвать малошумящим двухбалансным смесителем (МШДБС). Преимуществами МШДБС по сравнению с другими МШС являются: отсутствие селективных элементов в виде узкополосных высокодобротных фильтров, возможность приема сигналов в широкой полосе частот Праб с одновременным подавлением зеркального канала и отсутствие ограничений на величину промежуточной частоты снизу.

МШДБС работает следующим образом. Принимаемый сигнал с помощью синфазного делителя делят по мощности пополам с одинаковыми фазами колебаний и подводят к двум одинаковым БС.

Рис. 7.21. Малошумящий двухбалансный смеситель с фазовым подавлением зеркального канала:

а—структурная схема; б—пример топологической микрополосковой схемы; СД — синфазный делитель мощности пополам в виде Т-соединения линий с согласующим четвертьволновым трансформатором на входе; КД •— квадратурный делитель мощности пополам в виде квадратного СВЧ моста с согласованной нагрузкой в неиспользуемом плече (см. § 3.4).

Колебания гетеродина подводят к этим БС через квадратурный делитель мощности пополам, так что фазы этих колебаний на гетеродинных входах БС отличаются на 90°. Поэтому выходные сигналы смесителей на промежуточной частоте будут тоже квадратурными, т. е. их фазы будут отличаться на 90°, а амплитуды будут одинаковы.

Суммируются эти сигналы в специальном сумматоре квадратурных сигналов промежуточной частоты, амплитуда выходного сигнала которого зависит от соотношения фаз входных сигналов: от величины и знака их разности. В частности, при приеме сигнала на частоте fc, когда напряжение Uп1 на выходе БС1, например, опережает на 90° напряжение Uп2 на выходе БС2 (как показано на рис. 7.21, а), сумматор включают так, чтобы его выходной сигнал был максимальным. Свойства сумматора таковы, что если опережающим станет напряжение Uп2, то выходной сигнал сумматора станет равным нулю.

Именно таким будет соотношение фаз напряжений Uп1, Uп2 при приеме сигнала на частоте зеркального канала* fзк поскольку знак разности частот f п зк = fг — fзк противоположен знаку fп =  fг — fс. Следовательно, в идеализированных условиях, при приеме сигнала частоты fзк сигнала на выходе сумматора не будет, т. е. зеркальный канал приема подавляется.

Анализ схемы рис. 7.21 показывает, что при преобразовании в смесителях сигнала частоты fс полезно используется также энергия сигналов зеркальной частоты fз, возникающих в каждом БС в процессе преобразования и распространяющихся из них в направлении синфазного делителя. В плоскости симметрии последнего фазы этих сигналов (равные по амплитуде при одинаковых БС) оказываются противоположными (результирующее напряжение равно нулю), поэтому во входном плече синфазного делителя колебания частоты fз не возбуждаются и энергия этих колебаний не распространяется к источнику сигнала fс (к антенне). Поэтому сигнал частоты fз, возникший, например, в БС1, поступает в БС2 и, наоборот, из БС2 — в БС1. В них эти сигналы преобразуются в сигналы промежуточной частоты, фазы которых будут совпадать с фазой первичных сигналов промежуточной частоты (от первичного преобразования сигнала fc), если электрическое расстояние от сигнальных входов БС1 и БС2 до плоскости симметрии синфазного делителя равно Λс/4 (или нечетному числу Λс/4). Таким образом, энергия колебаний зеркальной частоты преобразуется в энергию промежуточной частоты, что приводит к снижению потерь преобразования смесителей и, в конечном счете, к снижению коэффициента шума на 1—1,5 дБ.

Можно показать, что для возвращения энергии зеркальной частоты в балансных смесителях МШДБС необходимо использовать синфазно-противофазные мосты. Можно применять и квадратурные мосты, но со сдвигом смесительных секций друг относительно друга на расстояние Λ/4, как показано на рис. 7.21, б.

В качестве синфазного делителя в полосковых и микрополоско-вых МШДБС применяют Т-соединение полосковых проводников (рис. 7.21, б), а в волноводных устройствах — Т-мост с короткоза-

* Частоты fзк и fз равны между собой. Два обозначения введены для более четкого отличия сигнала, поступающего в смеситель из антенны по зеркальному каналу приема, от сигнала, возникающего в смесителе и распространяющегося в сторону антенны.

мыкателем в Е-плече. Для согласования Т-соединения со стороны его входного плеча в последнем используют четвертьволновый трансформирующий отрезок линии, как показано на рис. 7.21, б. Волновое сопротивление этого отрезка определяют по соотношению

W тр = √W вх W вых/2

где W вх, W вых — волновые сопротивления подводящей линии входного и выходных плеч Т-соединения соответственно.

При W вх = W вых = W получаем Wтр = W/√2. Вместо полоскового (микрополоскового) Т-соединения можно использовать также кольцевой мост как аналог волноводного Т-моста; при этом сигнал частоты fc, подводят к плечу 2 или 3 (см. рис. 3.30), а соответственно к плечу 4 или 1 подключают реактивный отражатель—короткозамкнутый или разомкнутый шлейф, длину которого подбирают экспериментально по минимуму коэффициента шума.

В качестве квадратурного делителя мощности пополам удобно использовать квадратный (рис. 7.21, б) или щелевой мост с согласованной нагрузкой в неиспользуемом плече. Сумматором квадратурных сигналов промежуточной частоты может тоже служить квадратурный мост, предназначенный для работы на промежуточной частоте и, в зависимости от величины последней, реализуемый на сосредоточенных или распределенных элементах. Используют также и другие схемы суммирования квадратурных выходных сигналов смесителей Un1, Un2 [12, 13].

Расчет параметров балансного смесителя

Основными параметрами БС являются: потери преобразования Lбc, шумовое отношение пбс, выходное сопротивление rбс, коэффициент подавления шума гетеродина Sш и нормированный коэффициент шума fбс норм. Эти параметры, за исключением Sш характеризуют БС как линейный шумящий четырехполюсник и имеют тот же смысл, что и соответствующие параметры диода L прб, nш, r вых сд, F ноpм (см. с. 317-318).

Исходными данными при расчете параметров БС являются параметры смесительных диодов Lпрб, nш, r вых сд и параметры СВЧ моста: его потери Lм и разбаланс — амплитудный δ и фазовый Δθ (см. § 3.4). В качестве параметров диодов для инженерных расчетов можно использовать их паспортные параметры, указанные в справочниках [10] и табл. 7.1. Потери и разбаланс амплитуд СВЧ моста определяют по формулам (3.66), (3.68), (3.70), графику рис. 3.31 и численным данным на с. 139, 141. Обычно на сантиметровых волнах потери мостов различных типов лежат в пределах Lм ≈ 0,1...0,3 дБ, на миллиметровых волнах Lм ≈ 0,2...0,5 дБ (верхний предел в основном соответствует коротковолновой части диапазона). Разбаланс амплитуд в зависимости от полосы Праб обычно не превосходит δ≤± 0,2 ...0,4 дБ, а разбаланс фаз для значений

Праб/fо ≤ 5; 10 и 20% можно принять соответственно равным Δθ  = ± 1...2, ±3...5 и ±5...7°.

При расчете параметров БС предполагают, что нагрузки его входных плеч (источники колебаний Рс и Рг) согласованы, а входной импеданс УПЧ с выходной емкостью БС настроены в резонанс, т. е. результирующая нагрузка БС по промежуточной частоте активна (Rпч). Обозначения номеров диодов и входных плеч БС соответствуют рис. 7.18, а.

В схемах БС диоды и, следовательно, их выходные сопротивления rвых сд 1,2 включены по промежуточной частоте параллельно друг другу, поэтому

r бс=  r вых СД │r выx СД 2/r вых СД1 + r вых СД 2).          (7.24)

Разброс сопротивлений r вых СД у различных образцов диодов в пределах одного типа, как видно из табл. 7.1, весьма велик. В подобранных парах диодов он значительно меньше и у промышленно выпускаемых парных диодов обычно равен (r вых СД1 — r вых СД 2) ≤ ±30 Ом, т. е. r' = r вых СД1 / r вых СД 2 ≤  1 ± 30/ r вых СД 2, где вселичине r вых СД 2 соответствует интервал паспортных значений r вых СД (табл. 7.1). Однако наиболее неблагоприятному случаю соответствует экстремальное значение r', которое получается при r вых СД 2 = r вых СД min, где r вых СД min — минимальная паспортная величина r вых СД. Тогда следует записать

r' = r вых СД1 / r вых СД 2 ≤ 1 + 30/ r вых СД min.           (7.25)

С подобранной парой диодов r бс ≈ 0,5 r вых сд- При расчете входной цепи УПЧ за величину выходного сопротивления БС принимают r  бс ср = 0,5r вых сд ср, гдеr вых сд ср — среднее значение интервала паспортных значений r вых сд.

Параметры БС зависят от разбаланса в нем амплитуд и фаз. Разбаланс амплитуд БС обусловлен тем, что в общем случае разбаланс моста δ ≠ 1, а параметры диодов не равны между собой:

L' = Lпрб/Lпрб2  ≠ 1; r' =  r вых СД 1/r вых СД 2 ≠ 1.

Разбаланс фаз БС вызван разбалансом фаз моста Δθ и неидентичностью коэффициентов отражения (импедансов) смесительных секций. Он равен разности фаз между комплексными амплитудами Uпч 1, U пч 2 выходных напряжений промежуточной частоты диодов БС и в общем случае влияет на величины lbc и Sш.

Как показывает анализ [9], на частотах fс ≥ 1ГГц при широкополосных смесительных секциях и промежуточной частоте fп ≤ 30...60 МГц влияние разбаланса фаз БС невелико и им можно пренебречь. При высоких значениях промежуточной частоты (fп >  60...100 МГц) влияние разбаланса фаз БС может стать существенным. Приводимые далее формулы для расчета Lбc и Sш соот-

ветствуют наиболее распространенным значениям промежуточной частоты fп ≤ 30... 60 МГц.

В большинстве практических случаев потери преобразования БС, нормированные к потерям преобразования одного из диодов, равны

L’ бс = L бс/L прб 2 ≈ 2L’ (1+ r’)/(1+√L’r’)².      (7.26)

где L’ бс = L бс/L прб 2, r’ = r вых сд 1/r вых сд 2 (при принятых здесь обозначениях L', r' нормирование следует производить по отношению к диоду Д2}. У промышленно выпускаемых для БС парных диодов величина L' ≤ 0,5 дБ, т. е. L' ≤ 1,12.

Например, при использовании пары диодов типа ЗА111Б (см. табл. 7.1), у которой Lпрб = 5 дБ, Lпрб 2 = 4,5 дБ, L' = 0,5 дБ, r вых сд min = 3OO Ом, r'= 1 + 30/300== 1,1; согласно (7.26) находим lбс = 2 • 1,12 (1 + 1,1)/(1 + √1,12 • 1.1)2 == 1,06 (0,26 дБ). Тогда lбc = ^-Бс^ирб2- Выражая эти величины в децибелах, получаем lбc = lбc + L’БС = 0,26 + 4,5 =4,76 дБ.

Таким образом, при использовании подобранных пар диодов, у которых отношение потерь преобразования L' ≤ 0,5 дБ, а отношение выходных сопротивлений удовлетворяет соотношению (7.25), потери преобразования БС приблизительно равны среднему значению потерь преобразования диодов, выраженных в децибелах. При расчете величины lбc на основе максимальных значений L прб max, приведенных в табл. 7.1 или в справочниках, следует принять lбc max =L прб max.

Коэффициент подавления шума гетеродина балансного смесителя в соответствии с определением, приведенным на с. 326, можно записать в виде

Sш = (Р пч) с с │

(Р пч) с г  │Р с с = Р с г

где Рс с, p с г— равные мощности сигналов, поочередно подводимые соответственно к сигнальному и гетеродинному входам БС, (Р пч) с с, (Р пч)с г — обусловленные ими мощности промежуточной частоты на выходе БС.

Практически коэффициент подавления 5щ рассчитывают по формуле

Sш ≈ (1+√δL’ r’)²/(1 - √δL' r')²                         (7.27)

где δ — разбаланс амплитуд СВЧ моста, а произведение δL' r' характеризует разбаланс амплитуд балансного смесителя. Зависимость, рассчитанная по формуле (7,27), приведена на рис. 7.22. Например, для условий предыдущего примера, полагая δ = 0,3 дБ, определяем δL' r' [дБ] = δ [дБ] + L' [дБ] + 10 lg r' = 0,3 + 0,5 + 0,4 = 1,2 дБ и по рис. 7.22 находим Sш ≈ 24 дБ.

Рассмотрим шумовые характеристики БС. Шумовое отношение БС в большинстве практических случаев равно

n бс =  n шср = (n ш1 + n ш2)/2.             (7.28)

При расчете величины пбс па основе максимальных значений n ш мах. приведенных в табл. 7.1 или справочниках, следует принять

n БСмах = n ш max. Как видно из табл. 7.1, для ДБШ шумовое отношение в качестве паспортного параметра не указывается. Для этих диодов величину n ш можно определить с помощью формулы (7.20) на основе данных по Lпрб и F норм, приведенных в этой таблице или в справочнике [10], и затем принять п бс ≈ n ш. Таким образом, можно найти, например, для диодов ЗА111Б, АА112Б, АА113А значения n ш ≈ 1,0; 0,85; l,O соответственно.

Шум гетеродина, преобразованный в шум промежуточной частоты, увеличивает результирующий выходной шум БС. Последний можно характеризовать суммарным шумовым отношением

n бс Σ = n г/L мL бсSш,    (7.29)

где n г — шумовое отношение гетеродина;

L м—потери моста, упомянутые в начале этого раздела. Параметр n бс Σ представляет собой шумовое отношение балансного преобразователя частоты. Величину n т определяют как

n т = (Рш г с + Рш г з)/kTоПп,   (7.30)

тде Рш г c, P ш г з — номинальная мощность амплитудного шума гетеродина на частотах fс и fз соответственно, содержащаяся в полосе пропускания УПЧ (Пп) и подводимая к гетеродинному входу БС (см. рис. 7.20).

Для характеристики уровня выходного шума гетеродина удобно пользоваться понятием удельного шумового отношения гетеродина n го [1/мВт], соответствующего относительной величине выходного шума гетеродина, приходящегося на 1 мВт его выходной мощности несущих колебаний Ргвых [мВт], т. е.

n го = (Рш г с + Рш г з) вых/kToПпРг вых ,         (7.31)

Отсюда следует, что

n г = n гоРс,                    (7.З2)

где Рг — мощность гетеродина, подводимая ко входу БС, мВт.

Величина n го зависит от типа гетеродина, рабочей длины волны и величины промежуточной частоты. У отражательных клистронов. ЛОВ, генераторов Ганна величина Яро на сантиметровых волнах лежит в пределах от единиц до нескольких десятков 1/мВт, а на миллиметровых волнах — от десятков до сотен и тысяч 1/мВт.

Распространенной характеристикой амплитудного шума гетеродина является также относительная спектральная плотность мощ-

ности шума [дБ/Гц]:

m a = 101 g    (Pш г с + Р ш г з) вых    = 101g n го - 174

Пп Р г вых.                                   (7.33)

Величина та обычно лежит в пределах— (100...180) дБ/Гц. Уровни шума гетеродинов различных типов приведены в § 8.4.

Используя (7.29) и учитывая потери моста Lм, общий коэффициент шума балансного преобразователя частоты с УПЧ аналогично (7.19) получаем в виде

N бс п = L м Lбс (n бс + n г/Lм Lбс Sш + N п – 1).     (7.34)

Отсюда следует, что для исключения влияния шума гетеродина на величину n бc п необходимо выполнить условие

n г/LмLбс Sш <<n бс + N п - 1.             (7.35)

Нормированный коэффициент шума балансного преобразователя частоты fkc норм рассчитывается по формуле (7.34) при N п = 1,5 дБ (1,41).

Мощность гетеродина Рг, которую требуется подвести ко входу БС, зависит от выбранного типа диодов. Как уже отмечалось (см. с. 319), существует оптимальное значение Рг опт, при котором N бс п достигает минимума. При работе с f п > 1 МГц и использовании ТКД оптимальная мощность гетеродина, которую необходимо подвести к каждому диоду БС, равна Рг опт = 0,6... 1 мВт. При использовании арсенидногаллиевых ДБШ без положительного смещения Р г опт =2...4 мВт, с положительным смещением U о = 0,3...0,6 В значение Рг опт уменьшается в 2...3 раза [9]. Необходимую мощность на гетеродинное входе БС вычисляют но формуле

Р г =2LмPг опт,                    (7.36)

где Lм — потери СВЧ моста.

Пример 7.1. Спроектировать и рассчитать параметры микро-полоскового БС 3-сантиметрового диапазона волн, пригодного для включения по схеме МШДБС (рис. 7.21).

Исходные данные: λо = 3,2 см (fо = 9375 МГц), относительная полоса рабочих частот Праб/fо = 6%, коэффициент шума Nбс п ≤ 8 дБ при коэффициенте шума УПЧ N п = 2 дБ и относительной спектральной . плотности  мощности шума гетеродина m a ≤ —160 дБ/Гц. Промежуточная частота fп =30 МГц. Подложка из поликора (ε = 9,8) толщиной h = 0,5 мм. Волновое сопротивление подводящих линий W = 50 Ом.

Проектирование и расчет

1. Выбираем смесительные диоды и определяем их параметры по табл. 7.1. Используем ДБШ типа АА112Б в микростеклянном корпусе, имеющие при Р г = 3 мВт потери преобразования Lпрдб ≤

6 дБ, шумовое отношение (как установлено при рассмотрении величины n   бс по формуле (7.28)) n ш ≈  0,85, r вых сд = 440...640 Ом

и  F норм ≤ 7 дБ.

2. Проектируем топологическую схему смесительной секции.

Выбираем схему рис. 7.15, а. Волновые сопротивления четверть-волновых отрезков МПЛ в выходной цепи секций принимаем равными 20 и 90 Ом соответственно для низкоомных разомкнутых и высокоомных отрезков по соображениям, излагавшимся в примерах расчетов 3.6, 4.11, приведенных в § 3.4, 4.4. Геометрические размеры этих отрезков следует рассчитывать по формулам § 3.4 с учетом влияния разомкнутого конца аналогично тому, как в упомянутых примерах расчетов.

3. Проектируем СВЧ мост. В балансном смесителе, предназначенном для МШДБС, необходимо использовать синфазно-противо-фазные, т. е. микрополосковые кольцевые мосты. Однако, учитывая относительно неширокую заданную полосу Пpaб, целесообразно использовать квадратурный двумилейфный мост со сдвигом смесительных секций друг относительно друга на Λ/4, поскольку с ним можно получить более компактную топологическую схему БС и МШДБС в целом (рис. 7.21, б).

Расчет и проектирование двухшлейфного моста приведены в § 3.4 (пример 3.7). Из полученных в нем результатов расчета потерь проводимости отрезков МПЛ моста (в МПЛ с подложкой из поликора потери проводимости являются преобладающими) следует, что в коротковолновой части сантиметрового диапазона волн потери такого моста Lм < 0,1 дБ и ими при дальнейшем расчете БС можно пренебречь. Разбаланс амплитуд моста 6 определим на основе количественных данных о параметрах двух- и трехшлейфных мостов, приведенных в § 3.4 (с. 139) для Праб/fо, = 12%. Полагая частотную зависимость δ (f) приблизительно линейной, подобно рис. 3 31, для Праб/fо = 6% найдем δ = 0,12 дБ.

4. Определяем разброс параметров диодов в паре. Для проектируемого БС полагаем диоды подобранными в пары с разбросом r вых сд  согласно формуле (7.25), т. е. r' = 1 + 30/440 ≈ 1,07, и разбросом

Lпрб, при котором L' = 0,5 дБ.

5. Находим r бс ср = 0,5 r вых сд ср = 270 Ом и принимаем lбc тах

= Lпрб мах = 6 дБ, n БС ≈ n ш = 0,85.

6. Рассчитываем величину δL'r' (дБ) = 0,12 + 0.5 + 10 lg l,0 = 0,92 дБ и по графику рис. 7.22 определяем коэффициент подавления шума гетеродина Sш = 26 дБ.

7. Находим необходимую мощность гетеродина на входе БС по формуле (7.36), полагая оптимальную мощность гетеродина равной

паспортной (р г опт = 3 мВт):

P г = 2 • 3 = 6 мВт.

8. Определяем шумовое сношение гетеродина по формулам (7.33) и (7.32);

n го = ant lg (m a /10)/10³kTо = ant lg (—160/10)/(103 • 4 ·10-21) - 25;

n г = 25 • 6 = 150.

9. Рассчитываем коэффициент шума по формуле (7.34):

N бс п = 4(0,85 + 150/4 • 400 + 1,58 — 1) = 6,09 =7,84 дБ.

Смеситель АПЧ радиолокационного приемника

В импульсных радиолокационных приемниках с автономным гетеродином используют систему АПЧ для стабилизации разностной частоты гетеродина и передатчика fр = |fг — fс]. Важным элементом этой системы является СВЧ смеситель. Последний имеет такие же схему и конструкцию, как смеситель принимаемого сигнала, но существенно отличается от него режимом и условиями работы: преобразуемый импульсный сигнал pc, ответвляемый из тракта передатчика, является большим по сравнению с сигналом гетеродина Рг; процесс преобразования происходит не в паузе между импульсами передатчика, а одновременно с работой последнего,

Работа при больших сигналах Рc приводит к тому, что смеситель превращается  в нелинейный преобразователь. При этом возрастают токи высших комбинационных частот, в частности наиболее опасных из них— второй f 2р = |2fг —2fс | и третьей fзр = |3fг—3fс | гармоник разностной частоты fр. Токи последних могут стать соизмеримыми с током частоты fр, так же как и выходные напряжения смесителя этих частот Up, U 2p, U 3p. В результате возможно ложное срабатывание системы АПЧ по гармоникам разностной частоты и полное нарушение работы приемника.

Схему и рабочие уровни мощностей Рc и Рг смесителя АПЧ нужно выбирать такими, чтобы его выходное напряжение разностной частоты Up было возможно больше для устранения влияния различных «наводок» по цепям СВЧ и промежуточной частоты, а отношения выходных напряжений полезного сигнала и его гармоник Up/U 2p, Up/U 3p были максимально возможными для исключения ложных срабатываний системы АПЧ. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяет балансный смеситель АПЧ, вследствие чего его обычно и используют, хотя его шумовые свойства в данном случае не имеют никакого значения.

Одним из наиболее важных достоинств балансного смесителя здесь является его свойство подавлять четные гармоники выходного сигнала, в том числе и наиболее опасную из них — вторую. Степень

подавления четных гармоник тем выше, чем меньше разбаланс амплитуд и фаз балансного смесителя и, в частности, чем меньше разброс параметров диодов. Поэтому в БС АПЧ тоже необходимо использовать пары диодов с подобранными параметрами, как и в БС принимаемого сигнала [9].

Амплитудные характеристики смесителя Uр (Рс, Рг), выражающие зависимость его выходного напряжения от входных мощностей сигнала и гетеродина, позволяют выбрать рабочие значения Рс, Рг и определить соответствующее им значение напряжения Uр.

При проектировании смесителя АПЧ следует пользоваться обобщенными амплитудными характеристиками смесителя, приведенными на рис. 7.23. Они в равной степени пригодны как для балансного, так и для небалансного смесителей, при этом мощности Рс, Рр рассматриваются на входе, a Up — действующее значение напряжения на выходе того или иного смесителя. С их помощью можно выбрать рабочие мощности Рс, Рг и рассчитать выходное напряжение Up, если известны потери преобразования смесителя при малом сигнале lмс, определенные при данном сопротивлении нагрузки смесителя Rp на разностной (промежуточной) частоте. Как и ранее. предполагается, что эта нагрузка активна, т. е. выходная емкость смесителя компенсируется реактивностью его нагрузки.

Потери преобразования балансного смесителя при малом сигнале рассчитывают через потери преобразования Lsc (см. (7.26)), т. е.

L мс = L бс R p            (                r БС ср    )

4 r бс ср            (1  +    Rp          )

(7.37)

где r бс ср — среднее значение выходного сопротивления БС.

Сопротивление нагрузки Rp целесообразно выбирать из условия

1 <Rр/r бс ср<5,                      (7.3S)

так как при этом выходное напряжение Up будет больше, чем при номинальной нагрузке [9], что следует из представления выходной цепи смесителя в виде эквивалентного генератора э. д. с. разностной частоты.

Как видно из рис. 7.23 амплитудные характеристики имеют участок насыщения, на котором при значительных изменениях мощности сигнала Рс напряжение Up меняется весьма слабо. Именно этот участок и выбирают в качестве рабочего, поскольку при этом стабилизируется Up и обеспечивается устойчивая работа системы АПЧ в реальных условиях при изменении мощности передатчика в широких пределах.

Теоретические и экспериментальные исследования зависимости от  величины напряжений Up, U 2p, U 3p и степени подавления четных гармоник от уровней мощности Рс и Рг показали [9], что наиболее целесообразными рабочими уровнями Рс, Рг  в БС АПЧ являются

Р с = 10 Р г

где Рс = 3,4 мВт для ТКД, Р г = 8...10 мВт для ДБШ.

При таких мощностях Рс, Рг получается достаточно большое выходное напряжение U р ≈ 0,3... 1,5 В значительное (~13 дБ) подавление второй гармоники разностной частоты U 2p и достаточно низкий уровень напряжений второй и третьей гармоник по сравнению с напряжением Up (Uр/U 2р ≈ Up/U 3p ≈  34...38 дБ).

Пример 7 2. Спроектировать микрополосковый БС АПЧ для импульсного радиолокационного приемника 3-сантиметрового диапазона.

Исходные данные: λо = 3,2 см, рабочая полоса частот Праб/f о = 6%, в канале принимаемого сигнала используют ВС на диодах АА112Б, рассчитанный в примере 7.1.

Проектирование и расчет

1. Выбираем смесительные диоды и определяем их параметры по табл. 7.1. Обычно в смесителях сигнала и АПЧ используют один и тот же тип диодов (но различных групп по величине Fнорм, если они имеются) с целью унификации схемы и конструкции обоих смесителей. В данном случае отсутствуют диоды АА112 с большей, чем у диодов АА112Б, величиной Fнорм [10]. Поэтому в БС АПЧ применим те же диоды АА112Б (в парном подборе) и ту же топологическую схему БС, что и в примере 7.1, с той лишь разницей, что в БС АПЧ можно отказаться от сдвига смесительных секций на Λ/4 (рис. 7.21) для уменьшения размеров схемы.

Диоды АА112Б представляют собой ДБШ и имеют Lпрб ≤ 6 дБ, r вых сд = 440...640 Ом (табл. 7.1).

2. Выбираем согласно (7.39) рабочие уровни мощностей гетеродина Рг = 9 мВт и сигнала P с = 10Рг = 10∙9 = 90 мВт.

3. Определяем r бс ср = (440 + 640)/2.2 = 270 Ом и выбираем сопротивление нагрузки БС АПЧ согласно (7.38) равным R p = З r бс ср = 3 • 270 = 810 Ом.

4. Рассчитываем по формуле (7.37) потери преобразования малого сигнала, принимая Lбc = Lпрб max =  6 Дб (4).

L мс = 4 ∙810       (                270    )²

2∙ 270        (1 +     810    )  = 5,34

5. По графику рис. 7.23 для Рг = 9 мВт и Рс = 90 мВт находим Up

√L мс/R p = 0,091 В/Ом'/2, откуда рассчитываем выходное напряжение БС АПЧ: Up == 0,091/√5,34/810 = 1,12 В.

Импульсный сигнал Рc для БС АПЧ ответвляют из тракта передатчика РЛС с помощью предельных или направленных ответвителей, которые на сантиметровых и миллиметровых волнах являются волноводными устройствами. Микрополосковые направленные ответвители (см. § 3.4) для этих целей можно использовать только в маломощных РЛС. Предельный ответвитель имеет простейшую конструкцию, минимальные габариты и поэтому получил распространение, особенно в малогабаритных бортовых РЛС. Расчет и проектирование предельною ответвителя приведены в [91.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Радиоприемные устройства. Под ред. Н. В. Боброва. М., <Сов. радио», 1971. Авт.: Н. В. Бобров, Г. В. Максимов, В. И. Мичурин, Д. П. Николаев.

2. Арсланов М. 3., Рябков 3. Ф. Радиоприемные устройства. М., «Сов. радио», 1972.

3. Смогилев К. А., Вознесенский И. В., Филиппов Л. А. Радиоприемники СВЧ. М., Воениздат, 1967.

4. Газлинг В. Применение полевых транзисторов. М., «Энергия», 1970.

5. СВЧ устройства на полупроводниковых диодах. Под ред. И. В. Маль-ского, В. В. Сестрорецкого. М., «Сов. радио», 1969. Авт: М. А. Абдюханов, Л. А. Биргер, И. А. Волошин и др.

6. Чжоу В. Ф. Принципы построения схем на туннельных диодах. Пер. с англ. Н. 3. Шварца. М., «Мир», 1966.

7. Акчурян Э. А., Руль В. В.. Спирин В. Я. Туннельные диоды в технике , связи. М., «Связь», 1971.

8. Алексенко А. Г. Основы микросхемотехиики. М., «Сов. радис»;., 197L

9.  Клич С. М. Проектирование СВЧ устройств радиолокационных приемников. М., «Сов. радио», 1973.

10. Диоды и тиристоры. Под ред. А. А. Чернышева. М., «Энергий», 1975. Авт.: А. А. Чернышев, В. И. Иванов, В. Д. Галахов и др.

11. Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ. Т. 1. М., «Высшая школа», 1970.

12. Лосе. Фазовое подавление паразитного зеркального канала в приемниках СВЧ. — «Электроника», 1965, № 14, с. 22—28.

13. Немлихер Ю. А., Струков И. А., Эткин Б. С. Построение схемы диодных СВЧ преобразователей частоты с фазовым подавлением зеркального канала.— В кн.: Полупроводниковые приборы в технике электросвязи. Под ред. И. Ф. Николаевского. Вып. 14, М., «Связь», 1974, с. 49—58.